# RELATÓRIO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO

Aparelho: Xiaomi Mi 10T Lite
Data: //______
Cliente: __________________________________________

## 1. Objetivo da Análise

Este relatório tem como finalidade descrever os defeitos identificados no aparelho Xiaomi Mi 10T Lite, bem como apresentar suas possíveis causas técnicas, sintomas observados e recomendações de segurança para o usuário.

## 2. Falha Crônica na Placa-Mãe (Processador e Memória RAM)

### Diagnóstico Técnico

Foi constatado que o modelo Xiaomi Mi 10T Lite apresenta histórico recorrente de falhas relacionadas à placa-mãe, principalmente na região do processador (CPU) e dos componentes de memória RAM.

O problema ocorre devido à deterioração das conexões de solda utilizadas na fabricação do aparelho. Com o passar do tempo, os ciclos constantes de aquecimento e resfriamento provocam microfissuras nessas conexões, ocasionando perda de contato elétrico entre os componentes principais da placa.

### Sintomas Apresentados

- Travamento repentino do sistema operacional.

- Congelamento total da imagem na tela.

- Reinicializações espontâneas.

- Loop infinito de inicialização (boot loop).

- Desligamentos inesperados.

- Falha total de funcionamento, impossibilitando a inicialização do aparelho.

- Aquecimento excessivo durante o uso.

### Consequências

Quando essa falha evolui, o aparelho passa a apresentar instabilidade generalizada, podendo afetar diversos setores da placa eletrônica e comprometer seu funcionamento normal.

## 3. Instabilidade e Perda de Conectividade Wi-Fi

### Diagnóstico Técnico

O circuito responsável pelas funções de Wi-Fi e Bluetooth encontra-se localizado em uma região da placa sujeita às mesmas variações térmicas que afetam o processador.

Quando as conexões da placa começam a apresentar falhas, a comunicação entre os componentes é interrompida, ocasionando perda parcial ou total das funções de rede sem fio.

### Sintomas Apresentados

- Wi-Fi indisponível para ativação.

- Botão do Wi-Fi acinzentado ou sem resposta.

- Desconexões frequentes da rede.

- Oscilações constantes no sinal.

- Incapacidade de localizar redes sem fio disponíveis.

- Falhas simultâneas no Bluetooth.

### Consequências

A continuidade da falha pode resultar na perda definitiva das funções de comunicação sem fio do aparelho.

## 4. Estufamento da Bateria

### Diagnóstico Técnico

Foi identificado risco de degradação da bateria, caracterizado pelo acúmulo de gases internos decorrente do desgaste natural dos componentes químicos da célula.

O processo pode ser acelerado pelo aquecimento excessivo proveniente da placa-mãe e pelo uso contínuo de carregamento rápido.

### Sintomas Apresentados

- Tampa traseira começando a se descolar.

- Aumento perceptível da espessura do aparelho.

- Pressão interna sobre a tela.

- Possível deslocamento ou trincamento do display.

- Desligamentos repentinos mesmo com indicação de carga disponível.

- Redução significativa da autonomia da bateria.

### Riscos Associados

A bateria estufada representa risco físico ao equipamento e ao usuário, podendo ocasionar danos permanentes aos componentes internos e, em situações extremas, superaquecimento acentuado.

## 5. Conclusão Técnica

Após análise dos sintomas apresentados, conclui-se que os travamentos, reinicializações, desligamentos repentinos, aquecimento excessivo e falhas de conectividade Wi-Fi estão diretamente relacionados a uma falha estrutural na placa-mãe do aparelho.

O estufamento da bateria é um problema adicional agravado pelo tempo de uso e pelas elevadas temperaturas geradas durante a operação do equipamento.

Considerando o conjunto dos defeitos observados, o aparelho apresenta quadro avançado de desgaste eletrônico, comprometendo sua estabilidade, segurança e confiabilidade de funcionamento.

## 6. Recomendação Técnica

- Suspender imediatamente o uso do aparelho caso seja identificado estufamento da bateria.

- Evitar carregamentos prolongados ou sem supervisão.

- Não utilizar o aparelho conectado à energia caso apresente aquecimento excessivo.

- Realizar avaliação especializada para verificar a viabilidade de reparo da placa-mãe.

- Efetuar substituição da bateria caso seja confirmado o estufamento.

- Realizar backup imediato dos dados importantes, devido ao risco de falha total do equipamento.

Responsável Técnico: ___________________________________

Assinatura: ___________________________________________

Data: //______